## 新购电动双排货斗电动车用户需求

## 一、货物详细说明

| 技术参数 | 型号 |  | KRGD08-4 | 最高车速 | 26km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长 |  | 3860mm | 续驶里程 | ≧80km |
|  | 宽 |  | 1480mm | 最小离地间隙 | 145mm |
|  | 高 |  | 2040mm | 制动距离 | ≤5m |
|  | 轴距 |  | 1980mm | 整备质量 | 940Kg |
|  | 前/后轮距 |  | 1300/1270mm | 电机功率 | 5KW |
|  | 额定载客 |  | 5人 | 系统电压 | 72V |
|  | 最小转弯半径 |  | 6m | 电池 | 200AH/8个 |
|  | 爬坡能力（满载） |  | 15% | 充电时间 | 8-10H |
| 电器系统 | 蓄电池 | 大容量，高循环免维护铅酸蓄电池8块总电压/容量：48V/200AH； |  |  |  |
|  | 充电机 | 全自动高效脉冲式微电脑智能快速充电机，充满电后自动停止 |  |  |  |
|  | 控制器 | 品牌智能控制器，具有过温保护电路的功能，启动更平稳 |  |  |  |
|  | 电机 | 5kw电动机，带温度传感器 |  |  |  |
|  | 转换器 | 采用48V转12VDC转换器 |  |  |  |
|  | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,具有自动间隙补偿功能。 |  |  |  |
| 外 观 | 油漆 | 全车采用高级汽车油漆，专业喷涂设备，专业烤漆设备确保车漆光亮及耐久度 |  |  |  |
|  | 车身+底盘 | 流线型设计，增强微型汽车底盘处理，玻璃钢车身，防锈电泳烤漆处理 |  |  |  |
|  | 灯光及信号 | 前大灯、转向灯、组合后尾灯，电喇叭及倒车蜂鸣器 |  |  |  |
|  | 前挡玻璃 | 汽车钢化双层夹胶玻璃加雨刮器 |  |  |  |
|  | 顶蓬 | 高强度双层防高温玻璃钢顶棚，不积水 |  |  |  |
|  | 地板 | 防滑地板革 |  |  |  |
|  | 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜，视野更开阔 |  |  |  |
| 内 饰 | 座椅 | 防水座椅 |  |  |  |
|  | 仪表台 | 配置智能组合仪表（电量表、电流表、小时计、时速表、里程表） |  |  |  |
|  | 开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向开关 |  |  |  |
|  | 方向盘 | 标准轿车方向盘，手按式喇叭 |  |  |  |
| 其他 |  | 随车工具一套，车体颜色可按用户需求制作，按照采购人要求在车身装饰文字logo. |  |  |  |

## 附   图